## SE-MFI-SZI-MU_06_

## Favédelmi előírás

### 1. Az előírás célja

A favédelmi előírás célja, hogy meghatározza a Semmelweis Egyetem területén történő építési vagy egyéb munkálatok során szükséges intézkedéseket a területen található fák épségének megőrzésére. A terv biztosítja a fák gyökérzónáiának, törzsének és lombkoronájának védelmét a munkavégzés teljes időtartama alatt.

### 2. A védelem alatt álló fák leírása

- Fajta

- Életkor

- Törzsátmérő

- Egészségi állapot

- Védelem szintje

### 3. Védendő terület: gyökérzóna meghatározása

A gyökérzóna védelme különösen fontos. Általános szabályként:

A védendő gyökérzóna átmérője = törzsátmérő × 8

Ezen a területen belül semmilyen földmunka, depónia, járműmozgás vagy vegyszerhasználat nem megengedett.

### 4. Favédelmi intézkedések

#### 4.1 Mechanikai védelem

- Favédő kerítések elhelyezése minden fa körül, minimum 1,5 m távolságban a törzstől.

- Kerítések anyaga lehet fém vagy masszív fa, min. 1,2 m magas.

- Kerítésen táblával jelölni: „Favédelmi terület – belépni tilos!”

#### 4.2 Törzsvédelem

- Amennyiben a fa közelében munkavégzés történik, a törzset puha anyaggal (pl. juta, gumilemez) kell körbetekerni, majd lécezéssel megerősíteni.

#### 4.3 Gyökérvédelem

- A gyökérzóna alatti talajt tilos bolygatni, tömöríteni, gépi behajtás vagy ásás nem megengedett.

- Amennyiben gyökerek metszése elkerülhetetlen, a Parkfenntartási Osztályvezető és a faállománykezelési csoport vezetőjének bevonása szükséges a munka megkezdése előtt.

#### 4.4 Lombkorona-védelem

- Gépjárművek, munkagépek ne érintsék a faágakat.

- Szükség esetén szakszerű koronaalakítást kizárólag favizsgálat után lehet végezni.

### 5. Munkavégzés korlátozásai

- Depónia tilalma: építőanyag, törmelék nem tárolható a gyökérzónán belül.

- Vegyszerhasználat tilalma: növényvédő, olaj, festék stb. kiömlése tilos.

- Gépi behajtás tilalma: a védett zónában nem mozoghatnak gépek.

### 6. Ellenőrzés, felelősség

- A favédelmi intézkedések betartását az építési naplóban dokumentálni kell.

- Esetleges faápolási munkálatokat csak az Egyetemmel szerződésben álló faápoló vállalkozó vagy saját állományban feladatot ellátó favizsgáló/faápoló végezhet. A felelős kivitelező és/vagy szakértő nevét, elérhetőségét és a beavatkozás részleteit jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

- A favédelmi terv be nem tartása esetén a fa értékcsökkenését pénzbeli kártérítés formájában meg kell téríteni.

### 7. Záradék

A favédelmi terv az építés, kivitelezés, vagy bármely más tevékenység teljes időtartamára kötelező érvényű, és annak megsértése szankciókat vonhat maga után.