## SE-MFI-SZI-MU_07_

## Növény- és parkvédelmi előírások építési tevékenység során

### 1. A dokumentum célja

A jelen előírás célja, hogy biztosítsa az építési munkálatokkal érintett területen található zöldfelületek, növényzet és parkberendezések védelmét. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő fák, cserjék, gyepfelületek, dísznövények, valamint padok, ivókutak, világítótestek, burkolatok épségének megőrzésére.

### 2. Hatály

- Az előírás minden kivitelezőre, alvállalkozóra, beszállítóra és a munkaterületen tartózkodó személyre vonatkozik.

- A védelmi intézkedések a munkakezdés előtt lépnek életbe, és az építkezés befejezéséig érvényben maradnak.

### 3. Védendő elemek

#### 3.1 Élő növényzet:

- Fák (védett és nem védett egyedek)

- Cserjék, évelők, dísznövényágyások

- Gyepfelület, talajtakarók

#### 3.2 Parkberendezések:

- Utcabútorok (padok, asztalok, szemetesek)

- Játszótéri elemek, ivókutak, világítótestek

- Sétányburkolatok, szegélyek, kerti díszek

### 4. Általános védelmi intézkedések

#### 4.1 Munkaterület lehatárolása:

- A teljes munkaterületet el kell keríteni. A kerítés legyen stabil, jól látható, és kizárja az illetéktelen bejutást a védett zónákba.

#### 4.2 Közlekedési útvonalak kijelölése:

- A munkagépek és teherautók kizárólag kijelölt útvonalon közlekedhetnek.

- Gyepfelületre, gyökérzónára, növényágyásokra behajtani tilos.

#### 4.3 Anyagtárolás:

- Építőanyag, föld, törmelék csak előzetesen kijelölt depóniaterületen tárolható.

- Tilos anyagot, sittet tárolni fa tövek, gyep vagy cserjék közelében.

### 5. Növényvédelem

#### 5.1 Favédelem:

- Favédelmi kerítéseket kell elhelyezni a meglévő fák körül (ld. külön favédelmi terv).

- A gyökérzónán belül semmilyen földmunka, tömörítés vagy géphasználat nem történhet.

#### 5.2 Cserje- és évelővédelem:

- Érzékeny növényeket (pl. rózsák, díszfüvek) szükség esetén ideiglenesen ki kell emelni és tárolni.

- A kivitelező köteles biztosítani a visszatelepítés lehetőségét az eredeti állapot szerint.

#### 5.3 Gyepvédelem:

- A gyepfelületre mechanikai védelem (pl. deszkapalló, georács) szükséges, ha áthaladás történik rajta.

- A gyepet a kivitelezés után vissza kell állítani (vetés, gyepszőnyeg, hengerlés).

### 6. Parkberendezések védelme

- Padokat, lámpatesteket, ivókutakat fóliával, deszkaborítással kell védeni por, festék, és fizikai behatás ellen.

- Szükség esetén az elemek ideiglenesen elbonthatók, de ezeket dokumentálni kell, és eredeti helyükre vissza kell építeni.

### 7. Kommunális és hulladékkezelés

- Munkaterületen belül zárt hulladékgyűjtést kell alkalmazni.

- Tilos szemetes tartályokat, sittet vagy hulladékot parkosított területen elhelyezni.

### 8. Karbantartás a kivitelezés alatt

- A meglévő növények öntözéséről, portalanításáról gondoskodni kell, melyhez lehetővé kell tenni a Parkfenntartási Osztály munkatársainak, hogy a munkaterületre a növényekhez hozzáférjenek.

- Amennyiben a munkavégzés károsítja a növényzetet, a kivitelező köteles azt pótolni azonos fajjal, minőségben és méretben. Amennyiben ez a fajta méretéből adódóan nem lehetséges, azt megváltani köteles.

### 9. Felelősség és ellenőrzés

- A kivitelezés projektmenedzsere köteles a Parkfenntartási Osztályvezetővel egyeztetni, aki rendszeresen ellenőrzi a növény- és parkvédelmi előírások betartását.

- Bármilyen kár keletkezik a zöldfelületen, azt dokumentálni kell, és a helyreállítás költsége a kivitelezőt terheli.

### 10. Záradék

Jelen növény- és parkvédelmi előírás a Szolgáltatási Igazgatóság Ügyrendjének részét képezi, megsértése hatósági intézkedést, bírságot és kötelező helyreállítást von maga után.